- API Reference

L398界面：(可与E550/E560和L370/L398S共享)

PPL398_InitialDevice

PPL398_UnInitialDevice

PPL398_OpenLCD

PPL398_Clear

PPL398_GetHWPenID

PPL398_GetHWPadID

PPL398_GetHWVersionID

PPL398_DisplayHWVersion

PPL398_SetPenStyle

PPL398_SetPenWidth

PPL398_SignPadEventCallback

PPL398_GetTotalInkPointsNumber

PPL398_GetInkPointData

PPL398_GetInkPointDataTimeInfo

PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL398_SaveDrawingImage

PPL398_SetCropImageMargin

PPL398_GetDeviceInfo

PPL398_AboutBox

PPL398_Base64Encode

PPL398_Base64EncodeFree

PPL398_Base64Decode

PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL398_GetDecodeInkPointData

PPL398_SetPenColor

L500界面:

PPL500_InitialDevice

PPL500_UnInitialDevice

PPL500_OpenLCD

PPL500_Clear

PPL500_GetHWPenID

PPL500_GetHWPadID

PPL500_GetHWVersionID

PPL500_DisplayHWVersion

PPL500_SetPenStyle

PPL500_SetPenWidth

PPL500_SignPadEventCallback

PPL500_GetTotalInkPointsNumber

PPL500_GetInkPointData

PPL500_GetInkPointDataTimeInfo

PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL500_SaveDrawingImage

PPL500_SetCropImageMargin

PPL500_GetDeviceInfo

PPL500_AboutBox

PPL500_Base64Encode

PPL500_Base64EncodeFree

PPL500_Base64Decode

PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL500_GetDecodeInkPointData

PPL500_SetPenColor

L501F界面：(可与L501G共享)

PPL501F_InitialDevice

PPL501F_UnInitialDevice

PPL501F_OpenLCD

PPL501F_Clear

PPL501F_GetHWPenID

PPL501F_GetHWPadID

PPL501F_GetHWVersionID

PPL501F_DisplayHWVersion

PPL501F_SetPenStyle

PPL501F_SetPenWidth

PPL501F_SignPadEventCallback

PPL501F_GetTotalInkPointsNumber

PPL501F_GetInkPointData

PPL501F_GetInkPointDataTimeInfo

PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL501F_SaveDrawingImage

PPL501F_SetSaveClipImageMargin

PPL501F_GetDeviceInfo

PPL501F_AboutBox

PPL501F_Base64Encode

PPL501F_Base64EncodeFree

PPL501F_Base64Decode

PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL501F_GetDecodeInkPointData

PPL501F_SetPenColor

PPL501F_SetDisplayFPImageAt

PPL501F_GetFPImageBase64Data

PPL501F_FreeFPImageBase64Data

L398界面: (可与E550/E560和L370/L398S共享)

PPL398_InitialDevice

设定L398签名板，初始化签名窗口以及设定签名画布大小。

bool PPL398_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

设备ID定义：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父窗口指针。

nX

[in]  签名窗口起始点x坐标。

nY

[in]	 签名窗口起始点y坐标。

nWidth

[in]  签名窗口宽度。

nHeight

[in]  签名窗口高度。

Remark

- 可使用PPL398_InitialDevice去设定画布大小。

- 如需重新设定新画布大小时，必须先使用PPL398_UnInitialDevice后，再使用PPL398_InitialDevice设置一次。

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_UnInitialDevice

卸除L398签名板，关闭签名窗口，释放资源。

int PPL398_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

Return value

参阅回传值定义

PPL398_OpenLCD

打开L398签名板LCD

int PPL398_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【打开LCD】：bOn = true

【关闭LCD】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_Clear

清除L398签名板画布上的笔迹纪录。

int PPL398_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

参阅回传值定义

PPL398_GetHWPenID

获取L398签名板Pen ID

int PPL398_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPenID

[out]  输出Pen ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pen ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_GetHWPadID

获取L398签名板Pad ID

int PPL398_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPadID

[out]  输出Pad ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pad ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_GetHWVersionID

获取L398签名板的版本ID

int PPL398_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pVersion

[out]  输出版本ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出版本ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_DisplayHWVersion

开关L398签名板上版本信息的显示

Int PPL398_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【显示】：bOn = true

【关闭】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_SetPenStyle

设定L398签名板画笔种类。

int PPL398_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

bPressureOn

[in] 画笔种类。

【压感笔】：bPressureOn = true

【定宽笔】：bPressureOn = false

Return value

参阅回传值定义

PPL398_SetPenWidth

设定L398签名板画笔宽度。

int PPL398_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

nPenWidth

[in]  画笔宽度值。(1～10)

Return value

参阅回传值定义

PPL398_SignPadEventCallback

设定L398签名板上按【确定】或【取消】时的回传函数

LONG PPL398_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【确定】或【取消】时的回传函数地址

回传函数定义：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

当L398签名板按【确定】或【取消】时会调用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_GetTotalInkPointsNumber

取得L398签名板目前笔迹数组点纪录数量。

int PPL398_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL398_GetInkPointData

获取L398签名板单点笔迹数据

Int PPL398_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

currentInkPoint

[out] 笔迹数据结构体。

笔迹数据结构体:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_GetInkPointDataTimeInfo

获取L398签名板单点笔迹的时间信息。

char* PPL398_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  单点笔迹序号

Return value

单点笔迹时间信息字符串。

PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo

释放L398签名板单点笔迹时间信息字符串。

void PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  单点笔迹时间信息字符串

Return value

无。

PPL398_SaveDrawingImage

储存L398签名板签名笔迹内容至支持的图像文件案。

int PPL398_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in]  储存影像文件类型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  储存影像文件名

nDPILevel

[in]  保存影像分辨率等级。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支持的影像文件类型总共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五种格式，pImageFilePath为储存影像的完整文件名。

Return value

参阅回传值定义

PPL398_SetCropImageMargin

设定裁切L398签名板签名笔迹影像的水平和垂直边界。

int PPL398_SetCropImageMargin(int nDeviceType, bool

bCropImage, int nCropMarginX, int nCropMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bCropImage

[in] 是否要裁切笔迹影像?

【是】：bCropImage = true

【否】：bCropImage = false

nCropMarginX

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的水平边界。

nCropMarginY

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的垂直边界。

Remark

1) nCropMarginX，nCropMarginY要有作用，必须bCropImage等于Ture。

2)需搭配PPL398_SaveDrawingImage API才能储存裁切笔迹影像。

Return value

参阅回传值定义

PPL398_GetDeviceInfo

获取L398签名板相关信息

int PPL398_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  设备信息序号

1  ：设备当前状态

2  ：签名设备的X的坐标范围

3  ：签名设备的Y的坐标范围

4  ：签名设备的最大压力值

5  ：签名设备的厂商名字

6  ：签名设备的设备名字

7  ：签名设备的SDK版本

pOutput

[out]  获取的设备信息

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_AboutBox

显示SDK版本信息。

void PPL398_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父窗口指针。

Return value

无。

PPL398_Base64Encode

将L398签名板签名笔迹以指定的影像格式转换为Base64编码的字符串。

char* PPL398_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 欲编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回传编码后的字符串, 若失败会回传NULL

PPL398_Base64EncodeFree

释放Base64编码占用的内存，删除编码数据。

void PPL398_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pData

[in]  Base64编码数据指针

Return value

无

PPL398_Base64Decode

将Base64编码的字符串译码为原始笔迹数据。

int PPL398_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  编码的数据字符串

pImageFilePath

[in]  译码数据储存完整文件名

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber

获取解碼后得到的笔迹点数。

int PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL398_GetDecodeInkPointData

获取译码后得到的单点笔迹数据。

int PPL398_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  笔迹点在数组中的序号

nTypeID

[in] 取值种类。

1：取得X坐标

2：取得Y坐标

3：取得是否为每笔划结束点状态

Return Value

参阅回传值定义

PPL398_SetPenColor

設定L398畫筆顏色。

int PPL398_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nR

[in] 畫筆紅色比例值。 (0~255)

nG

[in] 畫筆綠色比例值。 (0~255)

nB

[in] 畫筆藍色比例值。 (0~255)

Return value

參閱回傳值定義

L500界面

PPL500_InitialDevice

设定L500签名板，初始化签名窗口以及设定签名画布大小。

bool PPL500_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

设备ID定义：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父窗口指针。

nX

[in]  签名窗口起始点x坐标。

nY

[in]	 签名窗口起始点y坐标。

nWidth

[in]  签名窗口宽度。

nHeight

[in]  签名窗口高度。

Remark

- 可使用PPL500_InitialDevice去设定画布大小。

- 如需重新设定新画布大小时，必须先使用PPL500_UnInitialDevice后，再使用PPL500_InitialDevice设置一次。

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_UnInitialDevice

卸除L500签名板，关闭签名窗口，释放资源。

int PPL500_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

Return value

参阅回传值定义

PPL500_OpenLCD

打开L500签名板LCD

int PPL500_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【打开LCD】：bOn = true

【关闭LCD】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_Clear

清除L500签名板画布上的笔迹纪录。

int PPL500_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

参阅回传值定义

PPL500_GetHWPenID

获取L500签名板Pen ID

int PPL500_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPenID

[out]  输出Pen ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pen ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_GetHWPadID

获取L500签名板Pad ID

int PPL500_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPadID

[out]  输出Pad ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pad ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_GetHWVersionID

获取L500签名板的版本ID

int PPL500_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pVersion

[out]  输出版本ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出版本ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_DisplayHWVersion

开关L500签名板上版本信息的显示

Int PPL500_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【显示】：bOn = true

【关闭】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_SetPenStyle

设定L500签名板画笔种类。

int PPL500_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

bPressureOn

[in] 画笔种类。

【压感笔】：bPressureOn = true

【定宽笔】：bPressureOn = false

Return value

参阅回传值定义

PPL500_SetPenWidth

设定L500签名板画笔宽度。

int PPL500_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

nPenWidth

[in]  画笔宽度值。(1～10)

Return value

参阅回传值定义

PPL500_SignPadEventCallback

设定L500签名板上按【确定】或【取消】时的回传函数

LONG PPL500_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【确定】或【取消】时的回传函数地址

回传函数定义：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

当L500签名板按【确定】或【取消】时会调用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_GetTotalInkPointsNumber

取得L500签名板目前笔迹数组点纪录数量。

int PPL500_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL500_GetInkPointData

获取L500签名板单点笔迹数据

Int PPL500_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

currentInkPoint

[out] 笔迹数据结构体。

笔迹数据结构体:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_GetInkPointDataTimeInfo

获取L500签名板单点笔迹的时间信息。

char* PPL500_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  单点笔迹序号

Return value

单点笔迹时间信息字符串。

PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo

释放L500签名板单点笔迹时间信息字符串。

void PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  单点笔迹时间信息字符串

Return value

无。

PPL500_SaveDrawingImage

储存L500签名板签名笔迹内容至支持的图像文件案。

int PPL500_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in]  储存影像文件类型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  储存影像文件名

nDPILevel

[in]  保存影像分辨率等级。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支持的影像文件类型总共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五种格式，pImageFilePath为储存影像的完整文件名。

Return value

参阅回传值定义

PPL500_SetCropImageMargin

设定裁切L500签名板签名笔迹影像的水平和垂直边界。

int PPL500_SetCropImageMargin(int nDeviceType, bool

bCropImage, int nCropMarginX, int nCropMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bCropImage

[in] 是否要裁切笔迹影像?

【是】：bCropImage = true

【否】：bCropImage = false

nCropMarginX

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的水平边界。

nCropMarginY

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的垂直边界。

Remark

1) nCropMarginX，nCropMarginY要有作用，必须bCropImage等于Ture。

2)需搭配PPL500_SaveDrawingImage API才能储存裁切笔迹影像。

Return value

参阅回传值定义

PPL500_GetDeviceInfo

获取L500签名板相关信息

int PPL500_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  设备信息序号

1  ：设备当前状态

2  ：签名设备的X的坐标范围

3  ：签名设备的Y的坐标范围

4  ：签名设备的最大压力值

5  ：签名设备的厂商名字

6  ：签名设备的设备名字

7  ：签名设备的SDK版本

pOutput

[out]  获取的设备信息

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_AboutBox

显示SDK版本信息。

void PPL500_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父窗口指针。

Return value

无。

PPL500_Base64Encode

将L500签名板签名笔迹以指定的影像格式转换为Base64编码的字符串。

char* PPL500_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 欲编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回传编码后的字符串, 若失败会回传NULL

PPL500_Base64EncodeFree

释放Base64编码占用的内存，删除编码数据。

void PPL500_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pData

[in]  Base64编码数据指针

Return value

无

PPL500_Base64Decode

将Base64编码的字符串译码为原始笔迹数据。

int PPL500_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  编码的数据字符串

pImageFilePath

[in]  译码数据储存完整文件名

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber

获取解碼后得到的笔迹点数。

int PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL500_GetDecodeInkPointData

获取译码后得到的单点笔迹数据。

int PPL500_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  笔迹点在数组中的序号

nTypeID

[in] 取值种类。

1：取得X坐标

2：取得Y坐标

3：取得是否为每笔划结束点状态

Return Value

参阅回传值定义

PPL500_SetPenColor

設定L500畫筆顏色。

int PPL500_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nR

[in] 畫筆紅色比例值。 (0~255)

nG

[in] 畫筆綠色比例值。 (0~255)

nB

[in] 畫筆藍色比例值。 (0~255)

Return value

參閱回傳值定義

L501F界面：(可与L501G共享)

PPL501F_InitialDevice

设定L501F签名板，初始化签名窗口以及设定签名画布大小。

bool PPL501F_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

设备ID定义：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父窗口指针。

nX

[in]  签名窗口起始点x坐标。

nY

[in]	 签名窗口起始点y坐标。

nWidth

[in]  签名窗口宽度。

nHeight

[in]  签名窗口高度。

Remark

- 可使用PPL501F_InitialDevice去设定画布大小。

- 如需重新设定新画布大小时，必须先使用PPL501F_UnInitialDevice后，再使用PPL501F_InitialDevice设置一次。

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_UnInitialDevice

卸除L501F签名板，关闭签名窗口，释放资源。

int PPL501F_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_OpenLCD

打开L501F签名板LCD

int PPL501F_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【打开LCD】：bOn = true

【关闭LCD】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_Clear

清除L501F签名板画布上的笔迹纪录。

int PPL501F_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_GetHWPenID

获取L501F签名板Pen ID

int PPL501F_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPenID

[out]  输出Pen ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pen ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_GetHWPadID

获取L501F签名板Pad ID

int PPL501F_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pPadID

[out]  输出Pad ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出Pad ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_GetHWVersionID

获取L501F签名板的版本ID

int PPL501F_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pVersion

[out]  输出版本ID字符串指针

nMaxCount

[in]   输出版本ID字符串的最大长度

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_DisplayHWVersion

开关L501F签名板上版本信息的显示

Int PPL501F_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bOn

【显示】：bOn = true

【关闭】：bOn = false

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_SetPenStyle

设定L501F签名板画笔种类。

int PPL501F_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

bPressureOn

[in] 画笔种类。

【压感笔】：bPressureOn = true

【定宽笔】：bPressureOn = false

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_SetPenWidth

设定L501F签名板画笔宽度。

int PPL501F_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID。

nPenWidth

[in]  画笔宽度值。(1～10)

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_SignPadEventCallback

设定L501F签名板上按【确定】或【取消】时的回传函数

LONG PPL501F_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【确定】或【取消】时的回传函数地址

回传函数定义：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

当L501F签名板按【确定】或【取消】时会调用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_GetTotalInkPointsNumber

取得L501F签名板目前笔迹数组点纪录数量。

int PPL501F_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL501F_GetInkPointData

获取L501F签名板单点笔迹数据

Int PPL501F_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

currentInkPoint

[out] 笔迹数据结构体。

笔迹数据结构体:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_GetInkPointDataTimeInfo

获取L501F签名板单点笔迹的时间信息。

char* PPL501F_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  单点笔迹序号

Return value

单点笔迹时间信息字符串。

PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo

释放L501F签名板单点笔迹时间信息字符串。

void PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  单点笔迹时间信息字符串

Return value

无。

PPL501F_SaveDrawingImage

储存L501F签名板签名笔迹内容至支持的图像文件案。

int PPL501F_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in]  储存影像文件类型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  储存影像文件名

nDPILevel

[in]  保存影像分辨率等级。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支持的影像文件类型总共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五种格式，pImageFilePath为储存影像的完整文件名。

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_SetSaveClipImageMargin

设定裁切L501F签名板签名笔迹影像的水平和垂直边界。

int PPL501F_SetClipImageMargin(int nDeviceType, bool

bClipImage, int nClipMarginX, int nClipMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

bClipImage

[in] 是否要裁切笔迹影像?

【是】：bClipImage = true

【否】：bClipImage = false

nClipMarginX

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的水平边界。

nClipMarginY

[in] 裁切笔迹的同时, 并额外保留的垂直边界。

Remark

1) nClipMarginX，nClipMarginY要有作用，必须bClipImage等于Ture。

2)需搭配PPL501F_SaveDrawingImage API才能储存裁切笔迹影像。

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_GetDeviceInfo

获取L501F签名板相关信息

int PPL501F_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  设备信息序号

1  ：设备当前状态

2  ：签名设备的X的坐标范围

3  ：签名设备的Y的坐标范围

4  ：签名设备的最大压力值

5  ：签名设备的厂商名字

6  ：签名设备的设备名字

7  ：签名设备的SDK版本

pOutput

[out]  获取的设备信息

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_AboutBox

显示SDK版本信息。

void PPL501F_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父窗口指针。

Return value

无。

PPL501F_Base64Encode

将L501F签名板签名笔迹以指定的影像格式转换为Base64编码的字符串。

char* PPL501F_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 欲编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回传编码后的字符串, 若失败会回传NULL

PPL501F_Base64EncodeFree

释放Base64编码占用的内存，删除编码数据。

void PPL501F_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pData

[in]  Base64编码数据指针

Return value

无

PPL501F_Base64Decode

将Base64编码的字符串译码为原始笔迹数据。

int PPL501F_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 编码的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  编码的数据字符串

pImageFilePath

[in]  译码数据储存完整文件名

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber

获取解碼后得到的笔迹点数。

int PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

Return value

回传笔迹数组点数量, 但如果笔迹点为空或者其他错误的话, 将会回传负的

错误值

PPL501F_GetDecodeInkPointData

获取译码后得到的单点笔迹数据。

int PPL501F_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nIndex

[in]  笔迹点在数组中的序号

nTypeID

[in] 取值种类。

1：取得X坐标

2：取得Y坐标

3：取得是否为每笔划结束点状态

Return Value

参阅回传值定义

PPL501F_SetPenColor

设定画笔颜色。

int PPL501F_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nR

[in] 画笔红色比例值。 (0~255)

nG

[in] 画笔绿色比例值。 (0~255)

nB

[in] 画笔蓝色比例值。 (0~255)

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_SetDisplayedFPImageAt

设定指纹影像显示位置。

int PPL501F_SetDisplayedFPImageAt(int nDeviceType, QWidget *pParentWidget, int nCanvasWidth, int nCanvasHeight, int nFPLeft, int nFPTop, int nFPWidth, int nFPHeight);

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pParentWidget

[in]  父窗口句柄。

nCanvasWidth

[in]  指纹影像显示在画布的宽度

nCanvasHeight

[in]  指纹影像显示在画布的高度

nFPLeft

[in]  指纹影像显示在父窗口或画布的起始点x坐标

nFPTop

[in]  指纹影像显示在父窗口或画布的起始点y坐标

nFPWidth

[in]  指纹影像显示在父窗口或画布的宽度

nFPHeight

[in]  指纹影像显示在父窗口或画布的高度

Return value

参阅回传值定义

PPL501F_GetFPImageBase64Data

获取Base64编码的指纹影像。

char* PPL501F_GetFPImageBase64Data(int nDeviceType, int nImageTypeID, bool bFPImageOnly);

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

nImageTypeID

[in] 欲编码的影像文件格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

bFPImageOnly

[in]  TRUE : 只取得指纹影像

FALSE : 取得包含指纹的父窗口或画布的影像

Remark

使用本API前，请先呼叫PPL501F_SetDisplayedFPImageAt() API。

Return value

回传编码后的字符串, 若失败会回传NULL

PPL501F_FreeFPImageBase64Data

释放编码占用的内存。

void PPL501F_FreeFPImageBase64Data(int nDeviceType, char* pFPImageBase64Data);

Parameter

nDeviceType

[in]  设备类型ID

pFPImageBase64Data

[in]  编码数据储存缓冲区指针

Return value

无

回传值:

| 定义名称 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ARI_SUCCESS | 0 | 成功 |
| ARI_FAIL | -1 | 失败 |
| ARI_INVALID_PARAMETERS | -2 | 传入参数错误 |
| ARI_DRIVER_INIT_FAIL | -3 | 【驱动】初始化失败 |
| ARI_DRIVER_OPEN_DEVICE_FAIL | -4 | 【驱动】打开设备失败 |
| ARI_DRIVER_CLAIM_INTERFACE_FAIL | -5 | 【驱动】宣告接口失败 |
| ARI_DRIVER_CREATE_THREAD_FAIL | -6 | 【驱动】建立Thread失败 |
| ARI_DRIVER_SENT_CMD_FAIL | -7 | 【驱动】下命令失败 |
| ARI_INK_EMPTY | -8 | 笔迹数组点为空 |