- API Reference

L398介面：(可與E550/E560和L370/L398S共用)

PPL398_InitialDevice

PPL398_UnInitialDevice

PPL398_OpenLCD

PPL398_Clear

PPL398_GetHWPenID

PPL398_GetHWPadID

PPL398_GetHWVersionID

PPL398_DisplayHWVersion

PPL398_SetPenStyle

PPL398_SetPenWidth

PPL398_SignPadEventCallback

PPL398_GetTotalInkPointsNumber

PPL398_GetInkPointData

PPL398_GetInkPointDataTimeInfo

PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL398_SaveDrawingImage

PPL398_SetSaveClipImageMargin

PPL398_GetDeviceInfo

PPL398_AboutBox

PPL398_Base64Encode

PPL398_Base64EncodeFree

PPL398_Base64Decode

PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL398_GetDecodeInkPointData

PPL398_SetPenColor

L500介面：

PPL500_InitialDevice

PPL500_UnInitialDevice

PPL500_OpenLCD

PPL500_Clear

PPL500_GetHWPenID

PPL500_GetHWPadID

PPL500_GetHWVersionID

PPL500_DisplayHWVersion

PPL500_SetPenStyle

PPL500_SetPenWidth

PPL500_SignPadEventCallback

PPL500_GetTotalInkPointsNumber

PPL500_GetInkPointData

PPL500_GetInkPointDataTimeInfo

PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL500_SaveDrawingImage

PPL500_SetSaveClipImageMargin

PPL500_GetDeviceInfo

PPL500_AboutBox

PPL500_Base64Encode

PPL500_Base64EncodeFree

PPL500_Base64Decode

PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL500_GetDecodeInkPointData

PPL500_SetPenColor

L501F介面：(可與L501G共用)

PPL501F_InitialDevice

PPL501F_UnInitialDevice

PPL501F_OpenLCD

PPL501F_Clear

PPL501F_GetHWPenID

PPL501F_GetHWPadID

PPL501F_GetHWVersionID

PPL501F_DisplayHWVersion

PPL501F_SetPenStyle

PPL501F_SetPenWidth

PPL501F_SignPadEventCallback

PPL501F_GetTotalInkPointsNumber

PPL501F_GetInkPointData

PPL501F_GetInkPointDataTimeInfo

PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo

PPL501F_SaveDrawingImage

PPL501F_SetSaveClipImageMargin

PPL501F_GetDeviceInfo

PPL501F_AboutBox

PPL501F_Base64Encode

PPL501F_Base64EncodeFree

PPL501F_Base64Decode

PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber

PPL501F_GetDecodeInkPointData

PPL501F_SetPenColor

PPL501F_SetDisplayFPImageAt

PPL501F_GetFPImageBase64Data

PPL501F_FreeFPImageBase64Data

L398介面: (可與E550/E560和L370/L398S共用)

PPL398_InitialDevice

設定L398簽名板，初始化簽名視窗以及設定簽名畫布大小。

bool PPL398_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

設備ID定義：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父視窗指標。

nX

[in]  簽名視窗起始點x座標。

nY

[in]	 簽名視窗起始點y座標。

nWidth

[in]  簽名視窗寬度。

nHeight

[in]  簽名視窗高度。

Remark

- 可使用PPL398_InitialDevice去設定畫布大小。

- 如需重新設定新畫布大小時，必須先使用PPL398_UnInitialDevice後，再使用PPL398_InitialDevice設置一次。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_UnInitialDevice

卸載L398簽名板，關閉簽名視窗，釋放資源。

int PPL398_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_OpenLCD

打開L398簽名板LCD

int PPL398_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【打開LCD】：bOn = true

【關閉LCD】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_Clear

清除L398簽名板畫布上的筆跡紀錄。

int PPL398_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_GetHWPenID

獲取L398簽名板Pen ID

int PPL398_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPenID

[out]  輸出Pen ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pen ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_GetHWPadID

獲取L398簽名板Pad ID

int PPL398_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPadID

[out]  輸出Pad ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pad ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_GetHWVersionID

獲取L398簽名板的版本ID

int PPL398_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pVersion

[out]  輸出版本ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出版本ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_DisplayHWVersion

開關L398簽名板上版本資訊的顯示

Int PPL398_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【顯示】：bOn = true

【關閉】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_SetPenStyle

設定L398簽名板畫筆種類。

int PPL398_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

bPressureOn

[in] 畫筆種類。

【壓感筆】：bPressureOn = true

【定寬筆】：bPressureOn = false

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_SetPenWidth

設定L398簽名板畫筆寬度。

int PPL398_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

nPenWidth

[in]  畫筆寬度值。(1～10)

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_SignPadEventCallback

設定L398簽名板上按【確定】或【取消】時的回傳函數

LONG PPL398_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【確定】或【取消】時的回傳函數位址

回傳函式定義：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

當L398簽名板按【確定】或【取消】時會調用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_GetTotalInkPointsNumber

取得L398簽名板目前筆跡陣列點紀錄數量。

int PPL398_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL398_GetInkPointData

獲取L398簽名板單點筆跡資料

Int PPL398_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

currentInkPoint

[out] 筆跡資料結構體。

筆跡資料結構體:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_GetInkPointDataTimeInfo

獲取L398簽名板單點筆跡的時間資訊。

char* PPL398_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  單點筆跡序號

Return value

單點筆跡時間資訊字串。

PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo

釋放L398簽名板單點筆跡時間資訊字串。

void PPL398_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  單點筆跡時間資訊字串

Return value

無。

PPL398_SaveDrawingImage

儲存L398簽名板簽名筆跡內容至支援的影像檔案。

int PPL398_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in]  儲存影像檔案類型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  儲存影像檔案名稱

nDPILevel

[in]  保存影像解析度等級。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支援的影像檔案類型總共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五種格式，pImageFilePath為儲存影像的完整檔案名稱。

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_SetSaveClipImageMargin

設定裁切L398簽名板簽名筆跡影像的水平和垂直邊界。

int PPL398_SetSaveClipImageMargin(int nDeviceType, bool

bClipImage, int nClipMarginX, int nClipMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bClipImage

[in] 是否要裁切筆跡影像?

【是】：bClipImage = true

【否】：bClipImage = false

nClipMarginX

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的水平邊界。

nClipMarginY

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的垂直邊界。

Remark

1) nClipMarginX，nClipMarginY要有作用，必須bClipImage等於Ture。

2)需搭配PPL398_SaveDrawingImage API才能儲存裁切筆跡影像。

Return value

參閱回傳值定義

PPL398_GetDeviceInfo

獲取L398簽名板相關資訊

int PPL398_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  設備資訊序號

1  ：設備當前狀態

2  ：簽名設備的X的座標範圍

3  ：簽名設備的Y的座標範圍

4  ：簽名設備的最大壓力值

5  ：簽名設備的廠商名字

6  ：簽名設備的設備名字

7  ：簽名設備的SDK版本

pOutput

[out]  獲取的設備資訊

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_AboutBox

顯示SDK版本資訊。

void PPL398_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父視窗指標。

Return value

無。

PPL398_Base64Encode

將L398簽名板簽名筆跡以指定的影像格式轉換為Base64編碼的字串。

char* PPL398_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 欲編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回傳編碼後的字串, 若失敗會回傳NULL

PPL398_Base64EncodeFree

釋放Base64編碼佔用的記憶體，刪除編碼資料。

void PPL398_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pData

[in]  Base64編碼資料指標

Return value

無

PPL398_Base64Decode

將Base64編碼的字串解碼為原始筆跡資料。

int PPL398_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  編碼的資料字串

pImageFilePath

[in]  解碼資料儲存完整檔案名稱

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber

獲取解碼後得到的筆跡點數。

int PPL398_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL398_GetDecodeInkPointData

獲取解碼後得到的單點筆跡資料。

int PPL398_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  筆跡點在陣列中的序號

nTypeID

[in] 取值種類。

1：取得X座標

2：取得Y座標

3：取得是否為每筆劃結束點狀態

Return Value

參閱回傳值定義

PPL398_SetPenColor

設定L398畫筆顏色。

int PPL398_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nR

[in] 畫筆紅色比例值。 (0~255)

nG

[in] 畫筆綠色比例值。 (0~255)

nB

[in] 畫筆藍色比例值。 (0~255)

Return value

參閱回傳值定義

L500介面

PPL500_InitialDevice

設定L500簽名板，初始化簽名視窗以及設定簽名畫布大小。

bool PPL500_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

設備ID定義：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父視窗指標。

nX

[in]  簽名視窗起始點x座標。

nY

[in]	 簽名視窗起始點y座標。

nWidth

[in]  簽名視窗寬度。

nHeight

[in]  簽名視窗高度。

Remark

- 可使用PPL500_InitialDevice去設定畫布大小。

- 如需重新設定新畫布大小時，必須先使用PPL500_UnInitialDevice後，再使用PPL500_InitialDevice設置一次。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_UnInitialDevice

卸載L500簽名板，關閉簽名視窗，釋放資源。

int PPL500_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_OpenLCD

打開L500簽名板LCD

int PPL500_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【打開LCD】：bOn = true

【關閉LCD】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_Clear

清除L500簽名板畫布上的筆跡紀錄。

int PPL500_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_GetHWPenID

獲取L500簽名板Pen ID

int PPL500_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPenID

[out]  輸出Pen ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pen ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_GetHWPadID

獲取L500簽名板Pad ID

int PPL500_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPadID

[out]  輸出Pad ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pad ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_GetHWVersionID

獲取L500簽名板的版本ID

int PPL500_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pVersion

[out]  輸出版本ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出版本ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_DisplayHWVersion

開關L500簽名板上版本資訊的顯示

Int PPL500_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【顯示】：bOn = true

【關閉】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_SetPenStyle

設定L500簽名板畫筆種類。

int PPL500_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

bPressureOn

[in] 畫筆種類。

【壓感筆】：bPressureOn = true

【定寬筆】：bPressureOn = false

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_SetPenWidth

設定L500簽名板畫筆寬度。

int PPL500_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

nPenWidth

[in]  畫筆寬度值。(1～10)

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_SignPadEventCallback

設定L500簽名板上按【確定】或【取消】時的回傳函數

LONG PPL500_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【確定】或【取消】時的回傳函數位址

回傳函式定義：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

當L500簽名板按【確定】或【取消】時會調用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_GetTotalInkPointsNumber

取得L500簽名板目前筆跡陣列點紀錄數量。

int PPL500_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL500_GetInkPointData

獲取L500簽名板單點筆跡資料

Int PPL500_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

currentInkPoint

[out] 筆跡資料結構體。

筆跡資料結構體:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_GetInkPointDataTimeInfo

獲取L500簽名板單點筆跡的時間資訊。

char* PPL500_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  單點筆跡序號

Return value

單點筆跡時間資訊字串。

PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo

釋放L500簽名板單點筆跡時間資訊字串。

void PPL500_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  單點筆跡時間資訊字串

Return value

無。

PPL500_SaveDrawingImage

儲存L500簽名板簽名筆跡內容至支援的影像檔案。

int PPL500_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in]  儲存影像檔案類型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  儲存影像檔案名稱

nDPILevel

[in]  保存影像解析度等級。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支援的影像檔案類型總共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五種格式，pImageFilePath為儲存影像的完整檔案名稱。

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_SetSaveClipImageMargin

設定裁切L500簽名板簽名筆跡影像的水平和垂直邊界。

int PPL500_SetClipImageMargin(int nDeviceType, bool

bClipImage, int nClipMarginX, int nClipMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bClipImage

[in] 是否要裁切筆跡影像?

【是】：bClipImage = true

【否】：bClipImage = false

nClipMarginX

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的水平邊界。

nClipMarginY

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的垂直邊界。

Remark

1) nClipMarginX，nClipMarginY要有作用，必須bClipImage等於Ture。

2)需搭配PPL500_SaveDrawingImage API才能儲存裁切筆跡影像。

Return value

參閱回傳值定義

PPL500_GetDeviceInfo

獲取L500簽名板相關資訊

int PPL500_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  設備資訊序號

1  ：設備當前狀態

2  ：簽名設備的X的座標範圍

3  ：簽名設備的Y的座標範圍

4  ：簽名設備的最大壓力值

5  ：簽名設備的廠商名字

6  ：簽名設備的設備名字

7  ：簽名設備的SDK版本

pOutput

[out]  獲取的設備資訊

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_AboutBox

顯示SDK版本資訊。

void PPL500_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父視窗指標。

Return value

無。

PPL500_Base64Encode

將L500簽名板簽名筆跡以指定的影像格式轉換為Base64編碼的字串。

char* PPL500_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 欲編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回傳編碼後的字串, 若失敗會回傳NULL

PPL500_Base64EncodeFree

釋放Base64編碼佔用的記憶體，刪除編碼資料。

void PPL500_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pData

[in]  Base64編碼資料指標

Return value

無

PPL500_Base64Decode

將Base64編碼的字串解碼為原始筆跡資料。

int PPL500_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  編碼的資料字串

pImageFilePath

[in]  解碼資料儲存完整檔案名稱

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber

獲取解碼後得到的筆跡點數。

int PPL500_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL500_GetDecodeInkPointData

獲取解碼後得到的單點筆跡資料。

int PPL500_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  筆跡點在陣列中的序號

nTypeID

[in] 取值種類。

1：取得X座標

2：取得Y座標

3：取得是否為每筆劃結束點狀態

Return Value

參閱回傳值定義

PPL500_SetPenColor

設定L500畫筆顏色。

int PPL500_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nR

[in] 畫筆紅色比例值。 (0~255)

nG

[in] 畫筆綠色比例值。 (0~255)

nB

[in] 畫筆藍色比例值。 (0~255)

Return value

參閱回傳值定義

L501F介面：(可與L501G共用)

PPL501F_InitialDevice

設定L501F簽名板，初始化簽名視窗以及設定簽名畫布大小。

bool PPL501F_InitialDevice(int nDeviceType, QWidget

*pParentWidget, int nX, int nY, int nWidth, int nHeight)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

設備ID定義：

enum DEVICE_TYPE_ID

{

PPL398_DEVICE 	= 2,

PPL500_DEVICE	= 5,

PPL501F_DEVICE = 7,

};

pParentWidget

[in]  父視窗指標。

nX

[in]  簽名視窗起始點x座標。

nY

[in]	 簽名視窗起始點y座標。

nWidth

[in]  簽名視窗寬度。

nHeight

[in]  簽名視窗高度。

Remark

- 可使用PPL501F_InitialDevice去設定畫布大小。

- 如需重新設定新畫布大小時，必須先使用PPL501F_UnInitialDevice後，再使用PPL501F_InitialDevice設置一次。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_UnInitialDevice

卸載L501F簽名板，關閉簽名視窗，釋放資源。

int PPL501F_UnInitialDevice(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_OpenLCD

打開L501F簽名板LCD

int PPL501F_OpenLCD(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【打開LCD】：bOn = true

【關閉LCD】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_Clear

清除L501F簽名板畫布上的筆跡紀錄。

int PPL501F_Clear (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetHWPenID

獲取L501F簽名板Pen ID

int PPL501F_GetHWPenID(int nDeviceType, char* pPenID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPenID

[out]  輸出Pen ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pen ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetHWPadID

獲取L501F簽名板Pad ID

int PPL501F_GetHWPadID(int nDeviceType, char* pPadID, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pPadID

[out]  輸出Pad ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出Pad ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetHWVersionID

獲取L501F簽名板的版本ID

int PPL501F_GetHWVersionID(int nDeviceType, char* pVersion, int

nMaxCount)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pVersion

[out]  輸出版本ID字串指標

nMaxCount

[in]   輸出版本ID字串的最大長度

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_DisplayHWVersion

開關L501F簽名板上版本資訊的顯示

Int PPL501F_DisplayHWVersion(int nDeviceType, bool bOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bOn

【顯示】：bOn = true

【關閉】：bOn = false

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_SetPenStyle

設定L501F簽名板畫筆種類。

int PPL501F_SetPenStyle (int nDeviceType, bool bPressureOn)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

bPressureOn

[in] 畫筆種類。

【壓感筆】：bPressureOn = true

【定寬筆】：bPressureOn = false

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_SetPenWidth

設定L501F簽名板畫筆寬度。

int PPL501F_SetPenWidth (int nDeviceType, int nPenWidth)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID。

nPenWidth

[in]  畫筆寬度值。(1～10)

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_SignPadEventCallback

設定L501F簽名板上按【確定】或【取消】時的回傳函數

LONG PPL501F_SignPadEventCallback)(int nDeviceType,

SIGNPAD_EVENT_CALLBACK pfnSignPadEventCallback)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pfnSignPadEventCallback

[in]  按【確定】或【取消】時的回傳函數位址

回傳函式定義：

typedef void (*SIGNPAD_EVENT_CALLBACK)(int nEventID);

Remark

當L501F簽名板按【確定】或【取消】時會調用pfnSignPadEventCallback。

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetTotalInkPointsNumber

取得L501F簽名板目前筆跡陣列點紀錄數量。

int PPL501F_GetTotalInkPointsNumber(int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL501F_GetInkPointData

獲取L501F簽名板單點筆跡資料

Int PPL501F_GetInkPointData(int nDeviceType, INKPOINTDATA&

currentInkPoint)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

currentInkPoint

[out] 筆跡資料結構體。

筆跡資料結構體:

typedef struct _INKPOINTDATA

{

int nIndex;

short nX;

short nY;

short nPressureValue;

bool bStrokeEnd;

} INKPOINTDATA, *PINKPOINTDATA;

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetInkPointDataTimeInfo

獲取L501F簽名板單點筆跡的時間資訊。

char* PPL501F_GetInkPointTime(int nDeviceType, int nIndex)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  單點筆跡序號

Return value

單點筆跡時間資訊字串。

PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo

釋放L501F簽名板單點筆跡時間資訊字串。

void PPL501F_FreeInkPointDataTimeInfo(int nDeviceType, char*

pInkPointDataTimeInfo)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pInkPointDataTimeInfo

[in]  單點筆跡時間資訊字串

Return value

無。

PPL501F_SaveDrawingImage

儲存L501F簽名板簽名筆跡內容至支援的影像檔案。

int PPL501F_SaveDrawingImage(int nDeviceType, int

nImageTypeID, wchar_t* pImageFilePath, int

nDPILevel)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in]  儲存影像檔案類型

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : PDF

5 : SVG

pImageFilePath

[in]  儲存影像檔案名稱

nDPILevel

[in]  保存影像解析度等級。(0～1)

0：150 DPI

1：300 DPI

Remark

支援的影像檔案類型總共有BMP/JPG/PNG/PDF/SVG等五種格式，pImageFilePath為儲存影像的完整檔案名稱。

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_SetSaveClipImageMargin

設定裁切L501F簽名板簽名筆跡影像的水平和垂直邊界。

int PPL501F_SetClipImageMargin(int nDeviceType, bool

bClipImage, int nClipMarginX, int nClipMarginY)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

bClipImage

[in] 是否要裁切筆跡影像?

【是】：bClipImage = true

【否】：bClipImage = false

nClipMarginX

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的水平邊界。

nClipMarginY

[in] 裁切筆跡的同時, 並額外保留的垂直邊界。

Remark

1) nClipMarginX，nClipMarginY要有作用，必須bClipImage等於Ture。

2)需搭配PPL501F_SaveDrawingImage API才能儲存裁切筆跡影像。

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetDeviceInfo

獲取L501F簽名板相關資訊

int PPL501F_GetDeviceInfo(int nDeviceType, int nIndex, void*

pOutput)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  設備資訊序號

1  ：設備當前狀態

2  ：簽名設備的X的座標範圍

3  ：簽名設備的Y的座標範圍

4  ：簽名設備的最大壓力值

5  ：簽名設備的廠商名字

6  ：簽名設備的設備名字

7  ：簽名設備的SDK版本

pOutput

[out]  獲取的設備資訊

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_AboutBox

顯示SDK版本資訊。

void PPL501F_AboutBox(QWidget *pParent)

Parameter

pParent

[in]  父視窗指標。

Return value

無。

PPL501F_Base64Encode

將L501F簽名板簽名筆跡以指定的影像格式轉換為Base64編碼的字串。

char* PPL501F_Base64Encode (int nDeviceType, int nImageTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 欲編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

Return value

回傳編碼後的字串, 若失敗會回傳NULL

PPL501F_Base64EncodeFree

釋放Base64編碼佔用的記憶體，刪除編碼資料。

void PPL501F_Base64EncodeFree(int nDeviceType, char* pData)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pData

[in]  Base64編碼資料指標

Return value

無

PPL501F_Base64Decode

將Base64編碼的字串解碼為原始筆跡資料。

int PPL501F_Base64Decode(int nDeviceType, int nImageTypeID,

const char* pEncodedData, wchar_t* pImageFilePath)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 編碼的影像格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

4 : INK

pEncodedData

[in]  編碼的資料字串

pImageFilePath

[in]  解碼資料儲存完整檔案名稱

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber

獲取解碼後得到的筆跡點數。

int PPL501F_GetTotalDecodeInkPointsNumber (int nDeviceType)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

Return value

回傳筆跡陣列點數量, 但如果筆跡點為空或者其他錯誤的話, 將會回傳負的

錯誤值

PPL501F_GetDecodeInkPointData

獲取解碼後得到的單點筆跡資料。

int PPL501F_GetDecodeInkPointData (int nDeviceType, int nIndex,

int nTypeID)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nIndex

[in]  筆跡點在陣列中的序號

nTypeID

[in] 取值種類。

1：取得X座標

2：取得Y座標

3：取得是否為每筆劃結束點狀態

Return Value

參閱回傳值定義

PPL501F_SetPenColor

設定畫筆顏色。

int PPL501F_SetPenColor (int nDeviceType, int nR, int nG, int nB)

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nR

[in] 畫筆紅色比例值。 (0~255)

nG

[in] 畫筆綠色比例值。 (0~255)

nB

[in] 畫筆藍色比例值。 (0~255)

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_SetDisplayedFPImageAt

設定指紋影像顯示位置。

int PPL501F_SetDisplayedFPImageAt(int nDeviceType, QWidget *pParentWidget, int nCanvasWidth, int nCanvasHeight, int nFPLeft, int nFPTop, int nFPWidth, int nFPHeight);

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pParentWidget

[in]  父視窗控制碼。

nCanvasWidth

[in]  指紋影像顯示在畫布的寬度

nCanvasHeight

[in]  指紋影像顯示在畫布的高度

nFPLeft

[in]  指紋影像顯示在父視窗或畫布的起始點x座標

nFPTop

[in]  指紋影像顯示在父視窗或畫布的起始點y座標

nFPWidth

[in]  指紋影像顯示在父視窗或畫布的寬度

nFPHeight

[in]  指紋影像顯示在父視窗或畫布的高度

Return value

參閱回傳值定義

PPL501F_GetFPImageBase64Data

獲取Base64編碼的指紋影像。

char* PPL501F_GetFPImageBase64Data(int nDeviceType, int nImageTypeID, bool bFPImageOnly);

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

nImageTypeID

[in] 欲編碼的影像檔案格式。

1 : BMP

2 : JPG

3 : PNG

bFPImageOnly

[in]  TRUE : 只取得指紋影像

FALSE : 取得包含指紋的父視窗或畫布的影像

Remark

使用本API前，請先呼叫PPL501F_SetDisplayedFPImageAt() API。

Return value

回傳編碼後的字串, 若失敗會回傳NULL

PPL501F_FreeFPImageBase64Data

釋放編碼佔用的記憶體。

void PPL501F_FreeFPImageBase64Data(int nDeviceType, char* pFPImageBase64Data);

Parameter

nDeviceType

[in]  設備類型ID

pFPImageBase64Data

[in]  編碼資料儲存緩衝區指標

Return value

無

回傳值:

| 定義名稱 | 定義值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ARI_SUCCESS | 0 | 成功 |
| ARI_FAIL | -1 | 失敗 |
| ARI_INVALID_PARAMETERS | -2 | 傳入參數錯誤 |
| ARI_DRIVER_INIT_FAIL | -3 | 【驅動】初始化失敗 |
| ARI_DRIVER_OPEN_DEVICE_FAIL | -4 | 【驅動】打開設備失敗 |
| ARI_DRIVER_CLAIM_INTERFACE_FAIL | -5 | 【驅動】宣告介面失敗 |
| ARI_DRIVER_CREATE_THREAD_FAIL | -6 | 【驅動】建立Thread失敗 |
| ARI_DRIVER_SENT_CMD_FAIL | -7 | 【驅動】下命令失敗 |
| ARI_INK_EMPTY | -8 | 筆跡陣列點為空 |