Web URL Command Reference

GetAboutInfo

Clear

CloseLCD

Decode

DisplayDeviceInfoInLCD

Encode

GetDecodeFilePath

GetDeviceConfirmOrCancelKeyStatus

GetDeviceInfo

GetFingerPrintImage

GetInks

GetPointer

GetSize

InitialDevice

IsValid

OpenLCD

PadID

PenID

SaveDrawingImage

SetClip

SetDisplayedFPImageAt

SetPenColor

SetPenStyle

SetPenWidth

UninitialDevice

VersionID

GetAboutInfo

顯示PPSignSDK版本資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetAboutInfo

Parameter

無

Return Value

String PPSignSDK About資訊

Clear

清除裝置筆跡

ws://localhost:8089/PPSignSDK/Clear

Parameter

無

Return Value

無

CloseLCD

關閉裝置LCD

ws://localhost:8089/PPSignSDK/CloseLCD

Parameter

無

Return Value

無

Decode

帶入圖片格式ID、檔案路徑及Encode後之base64編碼，儲存圖片

ws://localhost:8089/PPSignSDK/Decode?type={TYPE}&path={PATH}&data={DATA}

Parameter

TYPE:
		Integer定義下列圖片格式ID

1: BMP

2: JPG

3: PNG

6: INK

PATH: 
		String 欲儲存之檔案路徑名稱，圖片格式若為6 (INK)則不須夾帶此參數

DATA:

Encode後之base64編碼

Return Value

String

圖片格式INK (6) : Json編碼

其他 : null

DisplayDeviceInfoInLCD

於簽名板上LCD，顯示資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/DisplayDeviceInfoInLCD?show={BSHOW}

Parameter

BSHOW: 
		Integer

0 : 關閉

1 : 顯示

Return Value

無

Encode

帶入圖片格式ID，取得裝置圖片編碼(base64)

ws://localhost:8089/PPSignSDK/Encode?type={TYPE}

Parameter

TYPE:
		Integer 定義下列圖片格式ID

1: BMP

2: JPG

3: PNG

6: INK

Return Value

String Base64影像編碼

GetDecodeFilePath

取得Decode檔案儲存路徑

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetDecodeFilePath

Parameter

無

Return Value

String 檔案儲存路徑，為Decode所用

GetDeviceConfirmOrCancelKeyStatus

監聽簽名板【確認】/【取消】按鍵狀態

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetDeviceConfirmOrCancelKeyStatus

Parameter

無

Return Value

String

1 : 確認

0 : 取消

-1 : 未按鍵

GetDeviceInfo

取得裝置狀態資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetDeviceInfo?type={TYPE}

Parameter

TYPE:
		Integer 定義欲取得的狀態類別ID

1: Device Connection

2: Device X Range

3: Device Y Range

4: Device Pressure Range

5: Device Vendor

6: Device Name

7: SDK Version

Return Value

String 狀態資訊

GetFingerPrintImage

取得指紋影像

http://localhost:8089/PPSignSDK/GetFingerPrintImage?FPImageOnly={BFPIMAGEONLY}

Http method type: 'GET'

Parameter

BFPIMAGEONLY:

“1”: 只取得指紋影像

“0”: 取得包含指紋的畫布影像

Return Value

String 內容格式為JSON，須以JSON.parse()解析，筆跡編碼格式為base64

GetInks

取得筆跡

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetInks

Parameter

無

Return Value

String 內容格式為JSON，須以JSON.parse()解析，筆跡編碼格式為base64

GetPointer

取得筆跡座標資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetPointer

Parameter

無

Return Value

String 內容格式為JSON，須以JSON.parse()解析

GetSize

取得筆跡(點)的數量

ws://localhost:8089/PPSignSDK/GetSize

Parameter

無

Return Value

String 筆跡(點)的數量

InitialDevice

設定裝置，初始化簽名視窗及畫布大小

ws://localhost:8089/PPSignSDK/InitialDevice?id={ID}&width={WIDTH}&height={HEIGHT}

Parameter

ID:
		Integer 定義設備ID

L398S_DEVICE 	= 2 (與L370/E550/E560共用),

L500_DEVICE 	= 5,

L501F_DEVICE 	= 7 (與L501G共用),

WIDTH: 
		Integer 定義視窗寬度

HEIGHT: 
		Integer 定義視窗高度

Return Value

Boolean 裝置初始化狀態

IsValid

檢查裝置保護是否有效，裝置是否可用

ws://localhost:8089/PPSignSDK/IsValid

Parameter

無

Return Value

String 裝置保護狀態

“true” : 有效、裝置可用

“false” : 無效、裝置可能未接上

OpenLCD

開啟裝置LCD

ws://localhost:8089/PPSignSDK/OpenLCD

Parameter

無

Return Value

無

PadID

取得簽名板資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/PadID

Parameter

無

Return Value

String 簽名板的硬體ID

PenID

取得觸控筆資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/PenID

Parameter

無

Return Value

String 簽名板的觸控筆ID

SaveDrawingImage

選擇圖片格式ID、DPI及檔案路徑，儲存圖片

ws://localhost:8089/PPSignSDK/SaveDrawingImage?type={TYPE}&dpi={DPI}&path={PATH}

Parameter

TYPE:
		Integer 定義下列圖片格式ID

1: BMP

2: JPG

3: PNG

7: PDF

8: SVG

DPI: 
		Integer 定義圖片解析度ID

0 : 150 DPI

1 : 300 DPI

PATH: 
		String，若為檔案名稱，則儲存於路徑/tmp下；若為絕對路徑，則儲存

於指定的絕對路徑下。

Return Value

String 檔案儲存路徑名稱，失敗則為錯誤碼

SetClip

設定影像剪裁大小

ws://localhost:8089/PPSignSDK/SetClip?width={WIDTH}&height={HEIGHT}

Parameter

WIDTH: 
		Integer 影像剪裁寬度

HEIGHT: 
		Integer 影像剪裁高度

Return Value

無

SetDisplayedFPImageAt

設定指紋影像顯示位置

http://localhost:8089/PPSignSDK/SetDisplayedFPImageAt?nCanvasWidth={NCANVASWIDTH}&nCanvasHeight={NCANVASHEIGHT}&nLeft={NLEFT}&nTop={NTOP}&nWidth={NWIDTH}&nHeight={NHEIGHT}

Http method type: 'GET'

Parameter

NCANVASWIDTH: 
		Integer 顯示影像的畫布寬度

NCANVASHEIGHT: 
		Integer 顯示影像的畫布高度

NLEFT: 
		Integer 指紋影像顯示在畫布的起始點x座標

NTOP: 
		Integer 指紋影像顯示在畫布的起始點y座標

NWIDTH: 
		Integer 指紋影像寬度

NHEIGHT: 
		Integer 指紋影像高度

Return Value

設定結果

“true” : 有效

“false” : 無效

SetPenColor

設定簽名筆跡顏色

ws://localhost:8089/PPSignSDK/SetPenColor?R={R}&G={G}&B={B}

Parameter

R: 
		Integer 紅色色相

G: 
		Integer 綠色色相

B: 
	Integer 藍色色相

Return Value

無

SetPenStyle

設定筆觸類型。

ws://localhost:8089/PPSignSDK/SetPenStyle?Style={STYLE}

Parameter

STYLE:

Integer

0 : 壓力值變化筆觸

1 : 定寬筆觸

Return Value

無

SetPenWidth

設定筆跡寬度。

ws://localhost:8089/PPSignSDK/SetPenWidth?Width={WIDTH}

Parameter

WIDTH:

Integer 定義筆跡寬度 1~8

Return Value

無

UninitialDevice

卸載裝置，關閉簽名視窗，釋放資源。

ws://localhost:8089/PPSignSDK/UninitialDevice?id={ID}

Parameter

ID:
		Integer 定義設備ID

L398S_DEVICE 	= 2 (與L370/E550/E560共用),

L500_DEVICE 	= 5,

Return Value

Boolean 裝置卸載狀態

VersionID

取得裝置版本資訊

ws://localhost:8089/PPSignSDK/VersionID

Parameter

無

Return Value

String 裝置版本資訊